# Deneyin Amacı:

# Sayısal osiloskobun çalışması, genlik, frekans, faz farkı vb büyüklüklerin osiloskop ile ölçülmesinin kavranması,

- Fluke 434-Güç kalite analizörünün kullanımının kavranması,

- PSpice ve MATLAB/Simulink programının temel düzeyde kavranması

Teorik Bilgi:

- Sayısal osiloskobun üstünlükleri hakkında bilgi veriniz.

- Güç kalite analizörünün kullanım alanları hakkında bilgi veriniz.

- PSpice ve MATLAB/Simulink programlarının Güç Elektroniği alanında nasıl kullanıldığı, neler yapılabildiği konusunda bilgi veriniz.

Kullanılan Araç ve Gereçler

- Sinyal jeneratörü

- Sayısal osiloskop

- Fluke -434 Güç kalite analizörü

- Multimetre

- DC güç kaynağı

Deneyin Yapılışı

- Tablo 1’de istenen genlik ve frekans değerlerini, Volt/div ve Time/div değerlerini de kaydederek uygun alanlara çiziniz.

Tablo 1.1: Sayısal osiloskop deneyi ekran görüntüleri

|  | 4 Vp-p / 1kHz sinüs dalga |
| --- | --- |
|  | 4 Vrms / 2.4 kHz üçgen dalga |
|  | 3 V / 1.8 kHz üçgen dalga |
|  | 8 V / 6 kHz kare dalga |

- Fluke 434 Güç kalite analizörü kullanarak üç fazlı yarım dalga kontrolsüz doğrultucu için Tablo II’ yi doldurunuz.

Tablo 1.2: Güç kalite analizörü ekran görüntüleri

| Şebeke Gerilimi ve Akımı |  | Yük Gerilimive Akımı |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope görüntüsü | Fazör görüntüsü | Scope görüntüsü | Fazör görüntüsü |
| Volts/ Ampers/Hertz |  | Volts/ Ampers/Hertz |  |
| Harmonics |  | Harmonics |  |
| Power and Energy |  | Power and Energy |  |

- Şekil 1.1’de MATLAB/Simulink programıyla modeli verilen devreyi PSpice programında çizdiriniz ve sonuçlarını Tablo 1.3’e ekleyiniz.

| Şekil 1: Tek faz yarım dalga doğrultma devresi (Simulink ) |  | Şekil 2: Tek faz yarım dalga doğrultma devresi (PSpice) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Simulink Osiloskop Görüntüsü |  | PSpice Görüntüsü |  |
| FFT |  | FFT |  |
| Gerilim Harmoniği | Akım Harmoniği | Gerilim Harmoniği | Akım Harmoniği |

Sorular:

- Sayısal osiloskop ile faz farkının zaman domeninde ve XY osiloskobu olarak Lissajous eğrilerinden nasıl bulunduğunu anlatınız.

- Güç kalite analizöründe logging işlemi hakkında bilgi veriniz.

- Simulink programında konfigürasyon ayarlarının nasıl yapıldığı hakkında bilgi veriniz.

- PSpice programında harmonik analizi nasıl yapılmaktadır?

Sonuç ve Öneriler

Deney sonucunda elde ettiğiniz kazanımları yorumlayınız.