Deneyin Adı: Bir Fan Test Düzeneğindeki Basınç Kayıplarının Belirlenmesi

Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, 1. Kat Akışkanlar Mekaniği Laborauarı

- Deneyin Amacı

Fanlar günümüzde her alanda aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bundan dolayı, bu deneyle birlikte bir fanın emiş hattında meydana gelebilecek basınç kayıpları, hat boyunca basınç ve hızı değiştiren ve yerel kayıp meydana getiren diğer kesit değişikliklerinin etkileri deneysel olarak belirlenmiş olacaktır.

- Deney Düzeneği

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı’nda bulunan fan test düzeneğinin emiş hattında bir çok ölçüm noktası bulunmaktadır. Bu ölçüm noktaları ise, sulu U tipi bir manometreye bağlıdır. Böylece, bu manometre sayesinde bu deney düzeneği üzerindeki bulunan farklı ölçüm noktaları arasındaki basınç değişimleri rahatlıkla belirlenebilmektedir. Deneylerde kullanılacak fan test düzeneğinin resmi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Fan test düzeneği

- Teori

Her bir kesit değişimi için genel Bernoulli denklemi şöyledir:

P1ρg+α1V122g+z1=P2ρg+α2V222g+z2+hK, toplam						    (1)

Bu denklemde bulunan hK, toplam ise şöyle belirlenebilir:

hK, toplam=hK,sürekli+hK, yerel								    (2)

Her bir yerel ve sürekli kayıp, sırasıyla aşağıda formüllerle hesaplanabilir:

hK,yerel=KKV22g										    (3)

hK,sürekli=fLDV22g										    (4)

- Deneyin yapılışı

Fan test düzeneği, üzerinde bulunan açma/kapama düğmesi kullanılarak çalıştırılır ve deneye başlanır. Emiş hattı üzerinde bulunan farklı ölçüm noktalarından (aşağıda gösterilmiştir) deney süresince basınç farklarını gösterir sonuçlar elde edilecek ve yerel ve sürekli kayıplar hesaplanacaktır. Ayrıca, sistem üzerinde bulunan pitot tüpü sayesinde, hem debi hem de basınç ölçümleri yapılabilmektedir.

Deney düzeneğinin 4 ayrı ölçüm noktasından deney süresince 4 ayrı basınç değişimi okunacak ve aşağıdaki tabloya not edilecektir. Ardından, Bölüm 3’te verilen ve gerekli olduğu takdirde başka kaynaklardan elde edilebilecek eşitlikler kullanılarak “İstenenler” kısmında belirtilen ve deney raporunda sunulmak üzere hesaplanması gereken değerler hesaplanacaktır.

Tablo 1. Deney sırasında alınacak ölçümler

| Basınç değişim bölgeleri | P1-P2 (cmss) |
| --- | --- |
| Akış Lülesi |  |
| Orifis |  |
| Düz boru |  |
| Pitot Tüpü |  |

- İstenenler

- İlk olarak, deney sırasında kullanacağınız bir anemometre yardımı ile hızı ölçerek debiyi hesaplayınız.

- Akış lülesi ve orifis için yerel kayıpları hesaplayınız.

- Düz boru bölümündeki sürekli kaybı hesaplayınız.

- Pitot tüpü ile dinamik basıncı hesaplayınız.