İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

LABORATUVAR VE CİHAZ KATALOĞU

| Donanım/Cihazın Adı | CMM Ölçüm Cihazı (Hexagon Global Performance ) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | İMM-153 Ölçme ve Kontrol Dersi kapsamında Lisans Eğitiminde, Lisansüstü çalışmalar için yapılan ölçümlerde ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | - 1,5 – 6 mm arasında değişen 6 adet prob - X ekseninde 700 mm ölçüm kapasitesi - Y ekseninde 1000 mm ölçüm kapasitesi - Z ekseninde 660 mm ölçüm kapasitesi - Programlanabilir ölçüm kabiliyeti |

| Donanım/Cihazın Adı | CNC Tel Erezyon Tezgahı (Mitsubishi MV1200 S) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | - X,Y,Z Eksenlerinde 400,300,220 mm eksen hareketi - Tel çapı 0,1 – 0,3 mm - Maksimum kesme açısı 15o - Bağlanabilecek maks. Malzeme ağırlığı 500 kğ - Tel bobin kapasitesi 10 kg |

| Donanım/Cihazın Adı | Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı Profilometre (Mitutoyo SJ-410) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | İMM-153 Ölçme ve Kontrol Dersi kapsamında Lisans Eğitiminde, Lisansüstü çalışmalar için yapılan ölçümlerde ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | - Ölçme uzunluğu 25 mm - Tarama kuvveti 0,75 mN - Tarama hızı 0,05 - 1 mm/sn - Başta Ra, Rz ve Rq olmak üzere farklı ölçüm özellikleri - 0,08 – 0,25 – 0,8 – 2,5 – 8 – 25 mm örnekleme uzunluğu |

| Donanım/Cihazın Adı | Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı Profilometre (Mahr M1) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | İMM-153 Ölçme ve Kontrol Dersi kapsamında Lisans Eğitiminde, Lisansüstü çalışmalar için yapılan ölçümlerde ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | - 150 μm'ye (6.000 μin) kadar ölçüm aralığı - Seçilebilir μm / μin birimleri - Standartlar: DIN / ISO / JIS - Ölçme uzunlukları 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,7 inç, 0,22 inç, 0,7 inç) - 1'den 5'e kadar seçilebilen örnekleme uzunluğu sayısı - • DIN EN ISO 11562'ye göre faz-doğru profil filtresi - • DIN / ISO / SEP uyarınca parametreler: Ra, Rz, Rmax, RPc ve - JIS: Ra, Rz - • Profil genliğine göre otomatik ölçeklendirme - • Pürüzlülük profilinin ve ölçüm kaydının yazdırılması |

| Donanım/Cihazın Adı | CNC 5 Eksen İşleme Merkezi (Hass VF 2 SS) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | İMM-402 Bilgisayar Destekli İmalat- II Dersi kapsamında Lisans Eğitiminde, Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | - Tezgah kapasitesi X,Y,Z eksenlerinde 762, 406 ve 508 mm hareket limiti - Maksimum tezgah deviri 12000 rpm - Tabla boyutu 914 mm uzunluk, 356 mm genişlik - Takım kapasitesi 30+1 - En yüksek takım ağırlığı 5.4 kg - İçten soğutma basıncı 1000 psı - Soğutma sıvısı kapasitesi 208 L |

| Donanım/Cihazın Adı | Goodway GLS-200 – CNC Yatay Torna |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Kontrol Ünitesi: Fanuc Maks. Çevirme Çapı: Ø500 mm Maks. Tornalama Çapı: Ø380 mm Maks. İşleme Boyu: Ø500 mm Ayna Ebadı: 8” Çubuk Kapasitesi: Ø65 mm İş Mili Delik Çapı: Ø76 mm İş Mili Rulman Çapı: Ø110 mm İş Mili Devri: 4200 rpm İş Mili Normu: A2-6 İş Mili Gücü: 15kw P22 X Eksen Hareketi: 220 mm Z Eksen Hareketi: 520 mm X, Y, Z Eksen Motor Gücü: 2.7 kw X-Z Eksen Seri Hareketi: 32 m/dk Taret İstasyon sayısı: 12 Taret İndex Zamanı: 0.2 sn Canlı Takım Sayısı: 6 Adet Canlı Takım Devri/Gücü: 4400 RPM / 2.7 kw Y Eksen Hareketi: 70 mm = +-35 PENS Ölçüsü: ER-20 Pozisyonlama hassasiyeti: 0,005 mm Tekrarlama Hassasiyeti: 0,003 mm |

| Donanım/Cihazın Adı | CNC Dik İşleme Merkezi (Johnford WMC - 550) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | - Tezgah kapasitesi X,Y,Z eksenlerinde 500, 550 ve 450 mm hareket limiti - Maksimum tezgah deviri 6000 rpm - Maksimum tezgah gücü 7.5 kW - Takım kapasitesi 12 - Tezgah hassasiyeti 0,001 mm - Tezgah kontrol ünitesi Fanuc |

| Donanım/Cihazın Adı | CNC Torna Tezgâhı (Johnford TC - 35) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | - Tezgah kapasitesi Z ekseninde 810 mm hareket limiti - Maksimum tezgah deviri 3500 rpm - Maksimum tezgah gücü 20 HP - Tezgah hassasiyeti 0,001 mm - Tezgah kontrol ünitesi Fanuc |

| Donanım/Cihazın Adı | Lazer Kesim Tezgahı (Co2) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Lazer tüp türü: Co2 Cam tüp Kesim alanı: 80x50 cm Güç: 100/130W Hassasiyet < 0,01 mm Çalışma Sıcaklığı 0 °C-45°C Uygulanabilir Malzemeler: Ahşap, Pleksi, Organik Cam, Seramik Kumaş, Deri, Plastik, Sunta, Tahta, Kağıt, Kauççuk, Cam, Elyafi (Fiber glas), Doğal Kaplama, Mantar, Karo, Deri Desteklenen Formatlar: CorelDraw, X2 Thru X4, AutoCADAI, DXF, PLT, DST, DSB, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO CUR, TIF, TGA, PCX |

| Donanım/Cihazın Adı | Veri Okuyucu (Kıstler 9257 A, Kıstler 9272 A ve Kıstler 5070 ) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Frekans aralığı 1000 Hz Kanal sayısı 5 Fx, Fy Hassasiyeti <1N Fz Hassasiyeti <4N Mz Hassasiyeti <0,04N |

| Donanım/Cihazın Adı | Dairesel İşlenebilirlik Test Sistemi (Kıstler 9257 A) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Frekans aralığı 1000 Hz Kanal sayısı 5 Fx, Fy Hassasiyeti <1N Fz Hassasiyeti <4N Mz Hassasiyeti <0,04N |

| Donanım/Cihazın Adı | Düz İşlenebilirlik Test Sistemi (Kıstler 9272) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Frekans aralığı 1000 Hz Kanal sayısı 5 Fx, Fy Hassasiyeti <1N Fz Hassasiyeti <4N Mz Hassasiyeti <0,04N |

| Donanım/Cihazın Adı | Döner İşlenebilirlik Test Sistemi (Kıstler 5070 ) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Frekans aralığı 1000 Hz Kanal sayısı 5 Fx, Fy Hassasiyeti <1N Fz Hassasiyeti <4N Mz Hassasiyeti <0,04N |
| Donanım/Cihazın Adı | Çekme & Basma Deney Cihazı(UTEST UTM-100 ) |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Çekme kapasitesi: 10 kN Çekme Maks. Boyu: 50 cm Extensometer: var |

| Donanım/Cihazın Adı | VICAT/HDT Test Cihazı |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Numune: 3 Takım Deformasyon görüntüleme: Dijital mikrometre Sıcaklık Aralığı: 25 – 300 oC Sıcaklık Hassasiyeti: +- 0,5 oC Soğutma Yöntemi: Suyla Soğutma |

| Donanım/Cihazın Adı | Çentik Darbe Deneyi Test Cihazı |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Potansiyel enerji 5,5 J Toplam yükseklik 990 mm Malzeme sınıfı: Plastik |

| Donanım/Cihazın Adı | Akış Reoloji Test Cihazı |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Malzeme Sınıfı: PC, PA, PE, PP, PS, ABS Sıcaklık Arlığı: 25 – 400 oC Sıcaklık Hassasiyeti: 0,5 oC Sıcaklık Çözünürlüğü: 0,1 oC |

| Donanım/Cihazın Adı | Ekstrüzyon Cihazı (Novoma NTB 30/25D) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Motor Gücü 4KW Vida çapı 30 mm En yüksek vida hızı 100 rpm Kovan ısı bölgesi 4 Kalıp ısı bölgesi 2 |

| Donanım/Cihazın Adı | Enjeksiyon Cihazı (Orion Marka) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Motor Gücü 4KW Vida çapı 30 mm En yüksek vida hızı 100 rpm Kovan ısı bölgesi 4 Kalıp ısı bölgesi 2 |

| Donanım/Cihazın Adı | Creatr HS V01-06 (3D Printer) |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Ölçüler: 633 X 486 X 523 mm Ağırlık: 32 kg Giriş Voltaj: 88-264 VAC Giriş Frekans: 47 – 63 Hz Tek ekstrüder için baskı ölçüleri: 280 x 270 x 180 mm Çift ekstrüder için baskı ölçüleri: 280 x 240 x 180 mm Maks. Tabla sıcaklığı: 90 °C Maks. Sıcaklık: 275 °C Ekstrüder ölçüsü: 0,35 mm Filament ölçüsü: 1,75 mm Katman kalınlığı 0,02-0,35 mm Maks. Yazma hızı: 300 mm/sn Maks. Gezme hızı: 400 mm/sn Pozisyon yatay doğruluk: 0,017 mm Pozisyon dikey doğruluk: 0,020 mm Yazılabilir Malzemeler: PLA, ABS, PET-G, HIPS, Flex, Nylon, Hybrid, Wood, Laybrick, Carbon, PVA |

| Donanım/Cihazın Adı | Open Technolohies Insight3 Real Time 3D Tarayıcı |
| --- | --- |
| Donanım/Cihazın Bulunduğu Birim | Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü |
| Donanım/Cihazın Kullanım Şekli | Lisansüstü araştırmalar için yapılan çalışmalarda ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılmaktadır. |
| Donanım/Cihazın Özellikleri | Işık Kaynağı: LED Kamera Çözünürlüğü: 1.3 - 2.0 - 3.1 mpxl Resim Yakalama: < 4sn Ölçüler: 400 x 250 x 125 mm Ağırlık: 5 Kg |
| Yazılım | Optical RevEng 2.2 (Open Technologies srl) Otomatik tarama ve doğrultma 3D imaj rötuş alet kutusu Ebat ve ölçü yönetimi |