## Dış Ortam Sabit IR IP Kamera, Sabit Lensli ve Muhafazalı (115 Adet)

### Kamera Sabit kutu tipi olacaklardır. Dış ortam koşullarında çalışmaya uygun tasarlanmış olmalı ve dış ortam kutusu entegre biçimde üretilmiş olmalıdır. Kamera en az IP-66 seviyesi dış ortam koruması sağlamalıdır.

### Montaj tipine uygun olarak montaj için gerekli donanımlar (Sarkıt veya duvara monteli olmasına göre değişen aparatlar ve dış muhafaza) ve montaj bedelleri dahil teklif verilecektir.

### Kamera IP tabanlı olacaktır.

### Kamera üzerindeki görüntü sensor boyutu en az 1 / 1.8” CMOS tipinde olacaktır.

### Kamera üzerlerinde en az 3-9 mm Megapiksel Lensler ile birlikte teklif edilecektir. Kamera focus (odaklama) ve zoom (yakınlaşma/uzaklaşma) desteklemelidir.

### Kamera üzerine entegre IR (infrared) aydınlatma barındırmalıdır. IR aydınlatma 30 metreye kadar görüntü alacak kuvvette olmalıdır.

### Kamera Wide Dynamic Range (WDR), Automatic white balance (AWB), automatic gain control (AGC), automatic exposure shutter (AES)  desteklemelidir.

### Kamera QoS deteklemelidir. Kamera üzerinde Differentiated-services-code-point (DSCP) işaretleme ve class-of-service (CoS) işaretleme yapılabilmelidir.

### Kamera muhafazasının içinde buğu oluşturmayacak mekanizmaya sahip olacaktır.

### Kamera en az 80 dB Wide Dynamic Range (WDR) sağlamalıdır.

### Kamera FullHD çözünürlükte görüntü vereceklerdir.

### Kamera 1920X1080p çözünürlükte en az 30 fps hızında görüntü verebilecek, istendiği takdirde fps ayarı daha aşağı çekilebilecektir. Ayrıca kamera değişik çözünürlüklerde görüntü verebilecektir. Kamera dual stream desteklemelidir. Böylece kamera üzerinde eş zamanlı iki görüntü alınabilmelidir.

### Kamera üzerinde SD kart yuvası olmalı ve en az 32GB’ye kadar sistem dosyaları ve local arşivleme desteklenmelidir.

### Kamera Proggressive tarama olacaktır. Bu sayede görüntü dondurma esnasında oluşan bulanıklıklar asgari düzeye indirilecektir. Interlace tarama kameralar kabul edilmeyecektir.

### Kamera mahrem bölge desteği sağlamalıdır. En az dört adet bölge görüntü üzerinde tanımlanabilmelidir. Bu tanımların altındaki görüntü izlenememeli, kaydedilmemelidir.

### Kamera PAL video formatında görüntü verebilmelidir.

### Kamera Day/Nigth özellikli olmalıdır. Işık seviyesine gore otomatik olarak gece ve gündüz çekim modlarına geçebilmelidir. Bu özellik manuel veya zamana göre de kullanılabilecektir.

### Kamera multicast akışı desteklemelidir.

### Kamera H.264 ve MJPEG formatında sıkıştırma yapabilmelidir.

### Kamera PoE özellikli olmalıdır. PoE güç tüketimi 30 W ‘ı geçmemelidir.

### Kamera görüntüleri üzerine istenildiği taktirde tarih, saat ve/veya serbest metin bilgileri eklenebilmelidir.

### Kamera siyah-beyaz görüntülerde asgari 0.001 lux, renkli görüntülerde ise asgari 0.05 lux ışık değerlerinde sorunsuz görüntü verebilmelidir.

### Kamera üzerinde Video Motion Detection olacak ve bu özellik sunucu tarafında alarm anlarında operatörleri uyaracaktır.

### Kamera üzerinde en az 1 adet 100 Base-TX giriş olmalıdır.

### Kamera sistemde DHCP sunucu aktif olması durumunda sunucudan IP alabilmeli istenildiğinde bu IP static olarakda girilebilmelidir.

### Kamera Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Secure HTTP (HTTPS), Network Time Protocol (NTP), Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Streaming Protocol (RTSP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS), TCP/IP, Simple Network Management Protocol (SNMP) ve Secure Shell (SSH) protokollerini destekleyecektir.

### Kameranın Syslog desteği olmalı, logları harici bir syslog sunucuya gönderebilmelidir.

### Kamera Open Network Video Interface Forum (ONVIF) 2.0 desteklemelidir. ONVIF kapsamında cihaz tarama/tanıma, cihaz servisleri ve medya servisleri desteklenmelidir.

### Kamera ses algılama ve göndermeyi desteklemelidir. Kamera üzerinde gömülü mikrofon olmadığı takdirde üzerindeki Audio Line In girişine takılacak bir mikrofon ile de ses desteğini verebilir.

### Kamera üzerinde gömülü hoparlör olmadığı takdirde üzerindeki takılacak bir hoparlör ile de ses desteğini verebilir.  Merkezden yapılan anonsu kameraya bağlı hoparlör çalabilmelidir.

### Kameraya erişim şifre korumalı olmalıdır.

### Kamera PoE desteğinin yanısıra 12VDC veya 24VDC elektrik besleme desteğine sahip olacaktır.

### Kamera üzerinde en az 1 adet alarm girişi 1 adet alarm çıkışı olacaktır.

### Kamera sokak aydınlatma ışıklarının ve diğer ışık kaynaklarının sarı rengini dengeleme ve beyaza dönüştürerek renk düzeltme özelliği olmalıdır.

### Kamera üreticisi ONVIF Teknik Yürütme Kurulu üyesi olmalı veya tüm networkte kullanılacak switchler ile aynı olmalıdır.

### Kamera ONVIF Profile S uyumlu olmalıdır.

### Kameralar -35 ile 50 dereceler arasında sorunsuz çalışabilmelidir.

### Ürünler 3 yıllık üretici destek paketi ile birlikte verilmelidir.