## İç Ortam Dome IP Kamera (510 Adet)

### Kamera Sabit dome tipi ve IP tabanlı olacaktır.

### Montaj tipine uygun olarak montaj için gerekli donanımlar (Sarkıt veya duvara monteli olmasına göre değişen aparatlar ve dış muhafaza) ve montaj bedelleri dahil teklif verilecektir.

### Kamera üzerindeki görüntü sensor boyutu en az 1 / 1.8” CMOS tipinde olacaktır.

### Kamera üzerlerinde en az 3-9 mm megapiksel lensler ile birlikte monte edilecektir.

### Kamera Wide Dynamic Range (WDR), Automatic white balance (AWB), automatic gain control (AGC), automatic exposure shutter (AES) ve otomatik,  desteklemelidir.

### Kamera en az 80 dB Wide Dynamic Range (WDR) sağlamalıdır.

### Kamera QoS deteklemelidir. Kamera üzerinde Differentiated-services-code-point (DSCP) işaretleme ve class-of-service (CoS) işaretleme yapılabilmelidir.

### Kamera Ful lHD çözünürlükte 16:9 formatında görüntü vereceklerdir.

### Kamera 1920X1080p çözünürlükte en az 30 fps hızında görüntü verebilecek, istendiği takdirde fps ayarı daha aşağı çekilebilecektir. Kamera dual stream deteklemelidir. Böylece kamera üzerinde eş zamanlı iki görüntü alınabilmelidir.

### Kamera üzerinde SD kart yuvası olmalı ve en az 32GB’ye kadar sistem dosyaları ve local arşivleme desteklenmelidir. Kamera network bağlantısının kopması durumunda video arşivlemesini otomatik olarak SD kart üzerine yapabilmelidir.

### Kamera Proggressive tarama olacaktır. Bu sayede görüntü dondurma esnasında oluşan bulanıklıklar asgari düzeye indirilecektir. Interlace tarama kameralar kabul edilmeyecektir.

### Kamera PAL video formatında görüntü verebilmelidir.

### Kamera Day/Nigth özellikli olmalıdır.

### Kameranın shutter hızı 1/5 ile 1/32.000 saniye olmalıdır.

### Kamera H.264 ve MJPEG formatında sıkıştırma yapabilmelidir.

### Kamera PoE özellikli olmalıdır. PoE kullanılması durumunda güç tüketimi 30 W’I geçmemelidir.

### Kamera görüntüleri üzerine istenildiği taktirde tarih, saat ve/veya serbest metin bilgileri eklenebilmelidir.

### Kamera üzerinde IR Filtresi bulunacaktır. Kamera mekanik olarak gece gündüz geçişlerini ışığa gore otomatik/manuel veya tarihsel olarak ayarlayabilmelidir.

### Kamera siyah-beyaz görüntülerde asgari 0.001 lux, renkli görüntülerde ise asgari 0.05 lux ışık değerlerinde sorunsuz görüntü verebilmelidir.

### Kamera üzerinde Video Motion Detection olacak ve bu özellik sunucu tarafında alarm anlarında operatörleri uyaracaktır. Ayrıca istendiği durumlarda harekete duyarlı kayıt da yapılabilecektir.

### Kamera üzerinde en az 1 adet 100 Base-TX giriş olmalıdır.

### Kamera sistemde DHCP sunucu aktif olması durumunda sunucudan IP alabilmeli istenildiğinde bu IP static olarakda girilebilmelidir.

### Kamera Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Secure HTTP (HTTPS), Network Time Protocol (NTP), Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Streaming Protocol (RTSP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS), TCP/IP, Simple Network Management Protocol (SNMP) ve Secure Shell (SSH) protokollerini destekleyecektir.

### Kamera üzerinde kullanıcı tarafından ayarlanabilir hassasiyetlerde ve limitlerde alarm üretebilecek tanımlar (Activity Detection) yapılabilmelidir. Bu alarmlar e-mail veya HTTP bildirimleri ile yöneticilere iletilebilmelidir.

### Kameranın Syslog desteği olmalı, logları harici bir syslog sunucuya gönderebilmelidir.

### Kamera Open Network Video Interface Forum (ONVIF) 2.0 desteklemelidir. ONVIF kapsamında cihaz tarama/tanıma, cihaz servisleri ve medya servisleri desteklenmelidir.

### Kamera ses algılama ve göndermeyi desteklemelidir. Kamera üzerinde gömülü mikrofon olmadığı takdirde üzerindeki Audio Line In girişine takılacak bir mikrofon ile de ses desteğini verebilir. Montaj aşamasında belirtilecek 200 kamerada mikrofon monteli teslim edilecektir.

### Kamera G.711 A-Law, G.711 U-Law, G.726 formatlarında ses sıkıştırması yapabilmelidir.

### Kamera iki yönlü ses desteği sağlamalıdır. Merkezden yapılan anonsu kamera bağlı hoparlör çalabilmelidir.

### Kameraya erişim şifre korumalı olmalıdır.

### Kameranın IEEE 802.1X kimlik doğrulama protokolü desteği olmalıdır.

### Kamera PoE ozelliğinin yanısıra, 12VDC veya 24VDC Elektrik besleme desteğine sahip olacaktır.

### Montaj aşamasında belirtilen 280 İç Ortam Dome Kamera dahili Kızılötesi aydınlatma özelliği sayesinde en az 30metre gece görüş mesafesine sahip olmalıdır.

### Kamera sokak aydınlatma ışıklarının ve diğer ışık kaynaklarının sarı rengini dengeleme ve beyaza dönüştürerek renk düzeltme özelliği olmalıdır.

### Kamera üreticisi ONVIF Teknik Yürütme Kurulu üyesi olmalı veya tüm networkte kullanılacak switchler ile aynı olmalıdır.

### Kamera ONVIF Profile S uyumlu olmalıdır.

### Kamera üzerinde en az 1 adet alarm girişi ve 1 adet alarm çıkışı olacaktır.

### Kameralar -10 ile 50 dereceler arasında sorunsuz çalışabilmelidir, bina içi (indoor) ortamlarda kullanılabilmelidir.

### Ürünler 3 yıllık üretici destek paketi ile birlikte verilmelidir.