## Video Yönetim Sunucusu (1U) (2 adet)

### Sunucu video arşivleme sistemin yönetimi için özel tasarlanmış olmalıdır. Video izleme ve yönetim sistemi, IP kameralar ile aynı üreticinin ürünü olmalıdır.

### Sunucu sistemi IP kameralar ile aynı marka ve üreticinin kendi ürünü olmalıdır, kesinlikle OEM ürün olmamalıdır.

### Sunucu en fazla 1RU yükseklikte olmalı ve standart rack kabinetlere monte edilebilmelidir. Sunucu ile birlikte montaj kitleri teklife dahil edilecektir.

### Sunucu üzerinde en az 2 adet en az Gold serisi 10 çekirdekli, en az 2.4 GHz hızında işlemci ve 32 Gb RAM bulunacaktır. Vmware lisansları ile birlikte verilmelidir.

### Sunucu en az RAID1 ve RAID5 konfigurasyonlarını destekleyecektir.

### Sunucu üzerinde en az iki adet yedekli güç kaynağı bulunmalıdır. Güç kaynakları sunucu en üst konfigurasyonda yedekli biçimde sunucuyu besleyecek şekilde teklif edilecektir.

### Sunucu 10-35 santigrat derecede (çalışırken) ve %10-%90 nem aralığında (çalışırken) çalışabilmelidir.

### Sunucu 2TB ve 4TB diskleri desteklemelidir, sunucu kendi üzerinde 16TB lokal depolama alanına kadar çıkabilmelidir.

### Sunucu üzerinde en az 2 adet 4TB disk ile teklif edilecektir.

### Sunucu üzerinde entegre biçimde en az 3 adet 10/100/1000 Base-t Ethernet portu bulunmalıdır. Bu portlardan en az 1 adeti sunucu yönetimi için dedike olarak kullanılabilmelidir. İstenmesi durumunda her bir eternet portu sunucu yönetim trafiğini karşılayabilmelidir.

### Sunucu üzerinde en az 3 adet USB, en az 1 adet VGA ve en az 1 adet seri port sağlanacaktır.

### Sunucu web tabanlı bir yönetim ara yüzü sağlamalıdır. Yönetim ara yüzüne sunucu kapalı dahi olsa erişilmeli, sunucu uzaktan açılıp kapatılabilmelidir. Ayrıcı sunucu yönetimi komut satırından (CLI) erişimi de desteklemelidir.

### Sunucu yönetim modülü web ile bağlanıldığında, local bilgisayara ait, klavye, mouse, monitör kaynaklarını sunucuya ait olarak kullandırabilmelidir.

### Yönetim modülü sunucu ekran görüntüsünü local bilgisayara taşıyabilmelidir. Bu işlem sunucu açık ve kapalıyken desteklenmelidir.

### Sunucu yönetim modülü, uzaktan bağlanılan sunucuya, local bilgisayarın CD/DVD sürücüsünü, sunucu local kaynağı olarak kullandırabilmelidir. Uzak PC üzerindeki bir CD/DVD ISO dosyası sunucunun local optic sürücüsü gibi kullanılabilinmelidir.

### İstenmesi durumunda video arşivlemesi için harici bir SAN ağı kullanılabilmelidir. Donanım artırımı ile sunucu HBA kartı eklenmesi durumunda video arşivlemesini harici bir storage üzerine de yapabilmelidir.

### Teklif edilecek sunucu ile birlikte sistem yönetim lisansları (operasyon sunucusu lisansları) da teklif edilecektir.

### Ürünler 3 yıllık üretici destek paketi ile birlikte verilmelidir.

### Üzerinde koşan yazılım istendiği durumlarda harekete duyarlı kayıt da yapılabilecektir. Kamera kendi üzerinde şu akıllı analiz fonksiyonlarını yerine getirebilmelidir: Sınır ihlali Algılama, Bölge İhlali algılama, Belirli bölgenin dışına çıkılmasının algılanması, Kaybolan Nesne algılama, Hız algılama, Renk Algılama, Bir bölgede belirli bir süre dolaşan kişi algılama, Kişi ve nesne sayma.gibi yetenekleri bulunmalıdır.