## Video Arşiv Sunucu Sistemi (61 Gün kayıt)

### Teklif edilecek sistem; her bir kameradan gelen veriyi ve görüntüyü yani aynı anda sekiz yüz (800) adet kameradan alabileceği görüntü ve veriyi güvenlikli ve donanım arızalarına karşı korumalı olarak (raid 5 veya üstü) ve her bir kameradan gelen veri 1920x1080 boyutunda, 15fps standardında ve h264 formatında 61 gün saklayabilecek şekilde kapasite ve  hız yeterlililiğinde olmalıdır.

### Sağlanacak olan sunucular raf tipi (Rack mount) olacaktır.

### Yedekli fan desteği ile birlikte en az dört adet 1050W, 2+2 yedekli ve çalışma anında değiştirilebilir güç kaynağı ile teklif edilmelidir.

### Sunucular ile birlikte gerekli olan rail kit, kablo toplama kolu vb. montaj kiti sağlanmalıdır.

### Sunucu video arşivleme sistemini için özel tasarlanmış olmalıdır. Video izleme ve yönetim sistemi, IP kameralar ile aynı üreticinin ürünü olmalıdır.

### Sunucu sistemi IP kameralar ile aynı marka ve üreticinin kendi ürünü olmalıdır, kesinlikle OEM ürün olmamalıdır.

### Sunucunun donanım bileşenlerinin durumunu, CPU, RAM kullanımını, sunucu donanım yazılımlarının güncellemelerini yönetebileceği, sunucuya entegre edilmiş bir yönetim çözümü sunulmalıdır.

### Sunucu üzerindeki uzaktan yönetim modülü, ethernet erişim noktalarından bağımsız kendi Ethernet erişim noktasına sahip olmalıdır.

### Yönetim çözümü görsel (GUI) ve command line (CLI) desteği içermelidir.

### Yönetim çözümü IPMI 2.0 uyumlu olmalıdır.

### Sunucu ile birlikte en az 4 adet 40G SR modul verilmelidir.

### Sunucu yönetim çözümü, sunucu üzerinde kurulu olan işletim sisteminden bağımsız olarak sunucu konsol görüntüsünü uzak erişim ile kullanıcıya taşıyabilmeli ve klavye, mouse kullanımına izin vermelidir.

### Ürünler 3 yıllık üretici destek paketi ile birlikte verilmelidir.