## Videowall Ekranlar (15 Adet)

### Ekranlar videowall amacıyla  SPVA panel teknolojisiyle üretilmiş direct led arka aydınlatmalı endüstriyel ekranlar olacaktır.

### Ekranların diyagonal boyu en az 46” olacaktır.

### Ekranların çözünürlüğü Full HD (1920*1080) olacaktır.

### Ekranlar en az 50.000 saat ürün ömrüne sahip olacaktır.

### Ekranların çerçeveleri arasındaki uzaklık (iki bezelin toplamı) en fazla 5.4 mm olacaktır.

### Ekranların maksimum parlaklığı en az 700 cd/m2 olacaktır.

### Ekranların statik kontrast oranı en az 4000:1 olacaktır.

### Ekranlar 16.7 milyon renk desteğine sahip olacaklardır.

### Ekranlar 7/24 aralıksız çalışmaya uygun üretilmiş olacaktır.

### Ekranların tepki süresi Griden Griye (GtG) en fazla 8 ms olacaktır.

### Ekranların görüş açısı 178° /178° olacaktır.

### Ekranlarda yansımayı engelleme amaclı anti-reflekte ozellik en az 11% haze değeri olacaktır.

### Ekranlarda en az bir adet DVI-D, Display Port 1.2 ve 2 adet HDMI görüntü girişi portları bulunmalıdır.

### Ekranlar bir adet Display Port 1.2 çıkışına sahip olmalı ve Digital Loop Out (daisy) teknolojisiyle videowall kurulumu ve görüntü aktarımını desteklemelidir. Display Port 1.2 üzerinden kurulacak wall bağlantıda 5x5’e kadar doğal UHD çözünürlüğü desteklemelidir.

### Ekranlarda uzaktan yönetim için RJ45 ve RS232C portları olacaktır.

### Ekranlarda Stereo mini jack ses çıkışı olacaktır.

### Ekranlar uyku modundayken ve kapalı moddayken 0.5 W’den az enerji tüketeceklerdir.

### Advanced Color Management kalibrasyon yazılımı ile birlikte teslim edilecektir.

### Her bir ekranın üretim sonrasında fabrikada üretici tarafından white balance, gamma ve local uniformity kalibrasyonları yapılacaktır.

### Ekranlar 0-40℃ sıcaklık aralığında ve 10-80% nem miktarında çalışabilir olacaktır.

### Ekranlar 3 (üç) yıl yerinde üretici servis garantisine sahip olacaktır.

Ekranların üzerinde elektrik kesilmesi durumunda ekran saat ayarlarını koruma amacıyla 80 saat ömrü bulunan bir pil olacaktır.