## HD Panoramik IP Kamera (35 Adet)

### Kamera Sabit panoramik tip ve IP tabanlı olacaktır.

### Montaj tipine uygun olarak montaj için gerekli donanımlar (Sarkıt veya duvara monteli olmasına göre değişen aparatlar ve dış muhafaza) ve montaj bedelleri dahil teklif verilecektir.

### Kamera üzerindeki görüntü sensor boyutu en az 1 / 1.7” CMOS tipinde ve az 6 mp  olacaktır.

### Kamera üzerlerinde en küçük 1.1 mm çapında megapiksel lensler ile birlikte monte edilecektir.

### Kamera Wide Dynamic Range (WDR), Automatic white balance (AWB), automatic gain control (AGC), automatic exposure shutter (AES) desteklemelidir.

### Kamera en az 50 dB Wide Dynamic Range (WDR) sağlamalıdır.

### Kamera QoS deteklemelidir. Kamera üzerinde Differentiated-services-code-point (DSCP) işaretleme ve class-of-service (CoS) işaretleme yapılabilmelidir.

### Kamera FullHD çözünürlükte görüntü vereceklerdir.

### Kamera 1920X1080p çözünürlükte en az 20 fps hızında görüntü verebilecek, istendiği takdirde fps ayarı daha aşağı çekilebilecektir.. Kamera dual stream deteklemelidir. Böylece kamera üzerinde eş zamanlı iki görüntü alınabilmelidir.

### Kamera üzerinde SD kart yuvası olmalı ve en az 32GB’ye kadar sistem dosyaları ve local arşivleme desteklenmelidir. Kamera network bağlantısının kopması durumunda video arşivlemesini otomatik olarak SD kart üzerine yapabilmelidir.

### Kamera Proggressive tarama olacaktır. Bu sayede görüntü dondurma esnasında oluşan bulanıklıklar asgari düzeye indirilecektir. Interlace tarama kameralar kabul edilmeyecektir.

### Kamera PAL video formatında görüntü verebilmelidir.

### Kamera Day/Nigth özellikli olmalıdır.

### Kameranın shutter hızı 1/5 ile 1/16.000 saniye olmalıdır.

### Kamera H.264 ve MJPEG formatında sıkıştırma yapabilmelidir.

### Kamera PoE özellikli olmalıdır. PoE güç tüketimi 30 W’I geçmemelidir.

### Kamera görüntüleri üzerine istenildiği taktirde tarih, saat ve/veya serbest metin bilgileri eklenebilmelidir.

### Kamera üzerinde IR Filtresi bulunacaktır. Kamera mekanik olarak gece gündüz geçişlerini ışığa gore otomatik/manuel veya tarihsel olarak ayarlayabilmelidir.

### Kamera siyah-beyaz görüntülerde asgari 0.005 lux, renkli görüntülerde ise asgari 0.05 lux ışık değerlerinde sorunsuz görüntü verebilmelidir.

### Kamera üzerinde Video Motion Detection olacak ve bu özellik sunucu tarafında alarm anlarında operatörleri uyaracaktır. Ayrıca istendiği durumlarda harekete duyarlı kayıt da yapılabilecektir.

### Kamera 360 derece ve belirlenmiş 4 bölgeye ait görüntüyü kaydettiği ve kayıt verebildiği gibi aynı zamanda 4 farklı noktanın anlık olarak izlenmesine imkan verebilmelidir.

### Kamera üzerinde en az 1 adet 100 Base-TX giriş olmalıdır.

### Kamera sistemde DHCP sunucu aktif olması durumunda sunucudan IP alabilmeli istenildiğinde bu IP static olarakda girilebilmelidir.

### Kamera Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Secure HTTP (HTTPS), Network Time Protocol (NTP), Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Streaming Protocol (RTSP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS), TCP/IP, Simple Network Management Protocol (SNMP) ve Secure Shell (SSH) protokollerini destekleyecektir.

### Kamera üzerinde kullanıcı tarafından ayarlanabilir hassasiyetlerde ve limitlerde alarm üretebilecek tanımlar (Activity Detection) yapılabilmelidir. Bu alarmlar e-mail veya HTTP bildirimleri ile yöneticilere iletilebilmelidir.

### Kameranın Syslog desteği olmalı, logları harici bir syslog sunucuya gönderebilmelidir.

### Kamera Open Network Video Interface Forum (ONVIF) 2.0 desteklemelidir. ONVIF kapsamında cihaz tarama/tanıma, cihaz servisleri ve medya servisleri desteklenmelidir.

### Kamera ses algılama ve göndermeyi desteklemelidir. Kamera üzerinde gömülü mikrofon olmadığı takdirde üzerindeki Audio Line In girişine takılacak bir mikrofon ile de ses desteğini verebilir.

### Kamera G.711 A-Law, G.711 U-Law, G.726 formatlarında ses sıkıştırması yapabilmelidir.

### Kamera iki yönlü ses desteği sağlamalıdır. Merkezden yapılan anonsu kamera bağlı hoparlör olması durumunda çalabilmelidir.

### Kameraya erişim şifre korumalı olmalıdır.

### Kameranın IEEE 802.1X kimlik doğrulama protokolü desteği olmalıdır.

### Kamera PoE yanısıra, 12VDC veya 24V AC elektrik besleme desteğine sahip olacaktır.

### Kamera sokak aydınlatma ışıklarının ve diğer ışık kaynaklarının rengini dengeleme ve beyaza dönüştürerek renk düzeltme özelliği olmalıdır.

### Kamera üreticisi ONVIF Teknik Yürütme Kurulu üyesi olmalı veya tüm networkte kullanılacak switchler ile aynı olmalıdır.

### Kamera ONVIF Profile S uyumlu olmalıdır.

### Kameralar -10 ile 50 dereceler arasında sorunsuz çalışabilmelidir, bina içi (indoor) ortamlarda kullanılabilmelidir.

### Ürünler 3 yıllık üretici destek paketi ile birlikte verilmelidir.